# 任务一：控制激光模块的开关

# STM32F103C8T6 基础代码生成过程

## 步骤概览

### 1. 创建新项目

- 打开STM32CubeMX软件

- 选择"New Project"创建新项目

- 在芯片搜索框中输入"STM32F103C8T6"

- 选择正确的芯片型号并创建项目

### 2. 系统核心配置

- SYS配置：

  - Debug模式设置为"Serial Wire"

  - 保持Timebase Source为SysTick（默认）

- RCC配置：

  - High Speed Clock (HSE) 选择"Crystal/Ceramic Resonator"

### 3. 时钟树配置

- 切换到"Clock Configuration"标签页

- 直接将HCLK设置为72MHz，其他配置CubeMX会自动设置达到72MHz的要求

### 4. 外设配置

- USART2串口配置：

  - 在Connectivity中选择USART2

  - Mode设置为Asynchronous（异步模式）

  - 波特率根据蓝牙模块设置（如115200） 我的蓝牙模块为HC-05默认是9600

- NVIC中断配置：

  - 在System Core的NVIC中

  - 勾选USART2全局中断

- GPIO配置：

  - 设置PA5引脚为GPIO_Output（用于控制激光/LED）

  - 配置输出模式为推挽输出

### 5. 项目生成设置

- 切换到"Project Manager"标签页

- 设置项目名称："task1"

- 选择项目存储路径

- 重要：Toolchain/IDE选择"MDK-ARM"

### 6. 引脚分配确认

- 确认一遍关键引脚分配：

  - PA2: USART2_TX

  - PA3: USART2_RX

  - PA5: GPIO_Output

### 7. 生成代码

- 点击右上角的"GENERATE CODE"按钮

- 等待代码生成完成

- 如果使用MDK-ARM，会自动生成Keil项目文件

### 8. 自己编写代码部分

先是回调函数这块（因为要写在main前面，所以先展示这一块）

#include <stdio.h>    
    #include <string.h>//这两个cubemx不会自动生成，要自己加

/* USER CODE BEGIN PV */    
    char message[1];    
    /* USER CODE END PV */    
         
    /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/    
    void SystemClock_Config(void);    
    /* USER CODE BEGIN PFP */    
         
    /* USER CODE END PFP */    
         
    /* Private user code ---------------------------------------------------------*/    
    /* USER CODE BEGIN 0 */    
    void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)    
    {    
      if (huart == &huart2)    
      {    
        if (message[0] == '1') //如果输入1，就打开激光，并且输出输入的内容（给点反馈会，要不出错时可能不知道哪里有问题）    
        {    
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);//设置引脚为高电平    
          HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, (uint8_t *)message, 1);//输出输入内容    
        }    
        else if (message[0] == '0')    
        {    
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);//设置引脚为低电平    
          HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, (uint8_t *)message, 1);//输出输入内容    
        }    
      }    
      HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)message, 1);//再次设置接收，来接收下次的输入    
    }    
    /* USER CODE END 0 */

接下来是main

int main(void)    
    {    
         
      /* USER CODE BEGIN 1 */    
         
      /* USER CODE END 1 */    
         
      /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/    
         
      /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */    
      HAL_Init();    
         
      /* USER CODE BEGIN Init */    
         
      /* USER CODE END Init */    
         
      /* Configure the system clock */    
      SystemClock_Config();    
         
      /* USER CODE BEGIN SysInit */    
         
      /* USER CODE END SysInit */    
         
      /* Initialize all configured peripherals */    
      MX_GPIO_Init();    
      MX_USART2_UART_Init();    
      /* USER CODE BEGIN 2 */    
      HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)message, 1);//只加了这一句，其他都是CubeMX自动生成的，用于一开始的接收数据，要写在 MX_USART2_UART_Init(); 的后面，因为要先初始化才可以用    
      /* USER CODE END 2 */    
         
      /* Infinite loop */    
      /* USER CODE BEGIN WHILE */    
      while (1)    
      {    
        /* USER CODE END WHILE */    
         
        /* USER CODE BEGIN 3 */    
      }    
      /* USER CODE END 3 */    
    }

### 9. 最后进行测试

- 用蓝牙连接（这里使用的是手机的serial bluetooth terminal），输入数据进行测试。