# 任务二：通过串口完成单片机与电脑的通信

# STM32F103C8T6 基础代码生成过程

## 步骤概览

### 1. 创建新项目

- 打开STM32CubeMX软件

- 选择"New Project"创建新项目

- 在芯片搜索框中输入"STM32F103C8T6"

- 选择正确的芯片型号并创建项目

### 2. 系统核心配置

- SYS配置：

  - Debug模式设置为"Serial Wire"

  - 保持Timebase Source为SysTick（默认）

### 3. 时钟树配置

- 切换到"Clock Configuration"标签页

- 直接将HCLK设置为72MHz，其他配置CubeMX会自动设置

### 4. 外设配置

- USART2串口配置：

  - 在Connectivity中选择USART2

  - Mode设置为Asynchronous（异步模式）

- NVIC中断配置：

  - 在System Core的NVIC中

  - 勾选USART2全局中断

- DMA配置：

  - 在USART2的DMA Settings中

  - 添加接收通道，用于接收不定长数据

- GPIO配置：

  - 设置PC13引脚为GPIO_Output（用于控制小灯亮灭）

### 5. 项目生成设置

- 切换到"Project Manager"标签页

- 设置项目名称

- 选择项目存储路径

- Toolchain/IDE：选择MDK-ARM

### 6. 引脚分配确认

- 确认关键引脚分配：

  - PA2: USART2_TX

  - PA3: USART2_RX

  - PC13: GPIO_Output

### 7. 生成代码

- 点击右上角的"GENERATE CODE"按钮

- 等待代码生成完成

- 如果使用MDK-ARM，会自动生成Keil项目文件

### 8. 自己编写代码部分

先是回调函数这块（因为要写在main前面，所以先展示这一块）

记得前面要加

#include <stdio.h>    
    #include <string.h>//这两个cubemx不会自动生成，要自己加

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)//因为用的是DMA的接收回调函数，所以和任务一的回调函数不一样    
    {    
      if (huart == &huart2)//先判断哪个串口来的信息，其实只开了一个串口，不加也没事（不过养成良好习惯先加）    
      {    
         
        if (message[0] == '1' && message[1] == 'x')    
        {    
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);    
    	HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, (uint8_t*)message, strlen(message));    
        }//回显 1    
        else if (message[0] == '0' && message[1] == 'x')    
        {    
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);    
    	HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, (uint8_t*)message, strlen(message));    
        }//回显 2    
        //对接收的信息进行处理，1x亮灯，0x灭灯    
    	else    
        {    
    	char err[] = "ERROR INPUT";    
    	HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, (uint8_t*)err, strlen(err));    
    	}//既不是1x也不是0x就显示 错误输入    
        memset(message,0,sizeof(message));//重置一下接收用的char数组，由于DMA不会自动重置    
      }    
         
      HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart2, (uint8_t*)message, 20);    
      //再次准备接收数据    
    }

int main(void)    
    {    
         
      /* USER CODE BEGIN 1 */    
         
      /* USER CODE END 1 */    
         
      /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/    
         
      /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */    
      HAL_Init();    
         
      /* USER CODE BEGIN Init */    
         
      /* USER CODE END Init */    
         
      /* Configure the system clock */    
      SystemClock_Config();    
         
      /* USER CODE BEGIN SysInit */    
         
      /* USER CODE END SysInit */    
         
      /* Initialize all configured peripherals */    
      MX_GPIO_Init();    
      MX_DMA_Init();    
      MX_USART2_UART_Init();    
      /* USER CODE BEGIN 2 */    
         
      HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart2, (uint8_t*)message, 20);    
      //只加了这一句，用于一开始的接收数据    
         
      /* USER CODE END 2 */    
         
      /* Infinite loop */    
      /* USER CODE BEGIN WHILE */    
      while (1)    
      {    
        /* USER CODE END WHILE */    
         
        /* USER CODE BEGIN 3 */    
      }    
      /* USER CODE END 3 */    
    }

### 9. 最后进行测试

- 用usb转ttl工具直接连接，xcom助手输入1x，0x，24（用于错误测试），测试结果正常