# STM32F103C8T6 基础配置与代码生成过程

## 步骤概览

### 1. 创建新项目

- 打开STM32CubeMX软件

- 选择"New Project"创建新项目

- 在芯片搜索框中输入"STM32F103C8T6"

- 选择正确的芯片型号并创建项目

### 2. 系统核心配置

- SYS配置：

  - Debug模式设置为"Serial Wire"

- RCC配置：

  - High Speed Clock (HSE) 选择"Crystal/Ceramic Resonator"

### 3. 时钟树配置

- 切换到"Clock Configuration"标签页

- 直接将HCLK设置为72MHz，其他配置CubeMX会自动设置达到72MHz的要求

### 4. 外设配置

- USART1串口配置：

  - 在Connectivity中选择USART1

  - Mode设置为Asynchronous（异步模式）

  - 波特率根据蓝牙模块设置为9600

- NVIC中断配置：

  - 在System Core的NVIC中

  - 勾选USART1全局中断

- 定时器配置：

  - TIM2配置：

    - Clock Source选择"Internal Clock"

    - Channel1选择"PWM Generation CH1"

    - Prescaler（预分频器）设置为720-1

    - Counter Period（自动重装载值）设置为2000-1

    - 上述设置为了较好地控制舵机

  - TIM3配置：

    - Clock Source选择"Internal Clock"

    - Channel1和Channel2选择"PWM Generation CH1/CH2"

    - Prescaler（预分频器）设置为720-1

    - Counter Period（自动重装载值）设置为100-1

    - 上述设置为了较好地控制L298N模块

- GPIO配置：

  - PB5-PB8设置为GPIO_Output（用于连接控制模块）

  - PA6, PA7设置为GPIO_Output（用于使能设置）

### 5. 项目生成设置

- 切换到"Project Manager"标签页

- 设置项目名称

- 选择项目存储路径

- Toolchain/IDE选择"MDK-ARM"

### 6. 引脚分配确认

- 确认一遍关键引脚分配：

  - USART1: 默认PA9(TX), PA10(RX)

  - TIM2_CH1: 默认PA0

  - TIM3_CH1/CH2: 默认PA6/PA7，即上面提到的使能设置

  - PB5-PB8: GPIO_Output

  - 检查所有引脚配置，避免冲突

### 7. 生成代码

- 点击右上角的"GENERATE CODE"按钮

- 等待代码生成完成

- 项目文件将自动生成在指定目录中

### 8. 编写代码

#### 先写舵机部分的代码

#### 舵机的头文件

#ifndef __SERVO_H    
    #define __SERVO_H    
         
    //养成好习惯，以后可能还会使用c++来混合编写，因此此处设置一下    
    #ifdef __cplusplus    
    extern "C"    
    {    
    #endif    
         
    #include "main.h"    
    #include "tim.h"    
         
    // 舵机数量    
    #define SERVO_NUM 1    
         
        typedef enum    
        {    
            SERVO_1 = 0    
        } Servo_ID;    
         
        // 舵机的结构体，实际上用到的舵机只有一个（所以参数也一样就没必要写结构体），但为了规范还是写一个结构体    
        typedef struct    
        {    
            Servo_ID id;    
            TIM_HandleTypeDef *htim;    
            uint32_t channel;    
            uint16_t angle;    
            uint16_t min_angle;    
            uint16_t max_angle;    
         
        } Servo_HandleTypeDef;    
         
        // 写关于舵机使用的各种函数    
        //初始化    
        void Servo_Init(Servo_ID id, TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t channel,uint16_t min_angle,uint16_t max_angle);    
        //设置角度    
        void Servo_SetAngle(Servo_ID id, uint16_t angle);    
        void Servo_SetAngleDirect(Servo_HandleTypeDef *servo, uint16_t angle);    
        // uint16_t Servo_GetAngle(Servo_ID id);    
        //学的时候有这个，但由于该任务不用获取角度，于是注释掉    
        extern Servo_HandleTypeDef servo_handles[SERVO_NUM];    
         
    #ifdef __cplusplus    
    }    
    #endif    
         
    #endif

#### 舵机的源文件

#include "servo.h"    
    #include <math.h>    
    static uint32_t _angle_to_compare(Servo_HandleTypeDef *servo, uint16_t angle);    
    static void _write_compare(Servo_HandleTypeDef *servo, uint32_t compare);    
         
    Servo_HandleTypeDef servo_handles[SERVO_NUM];    
         
    // 舵机初始化函数，对结构体进行初始化，打开pwm通道等    
    void Servo_Init(Servo_ID id, TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t channel,    
                    uint16_t min_angle, uint16_t max_angle)    
    {    
        servo_handles[id].id = id;    
        servo_handles[id].htim = htim;    
        servo_handles[id].channel = channel;    
        servo_handles[id].min_angle = min_angle;    
        servo_handles[id].max_angle = max_angle;    
         
        // 启动pwm通道    
        HAL_TIM_PWM_Start(htim, channel);    
         
        // 设置初始值，转到中间位置    
        uint16_t mid_angle = (min_angle + max_angle) / 2;    
        Servo_SetAngle(id, mid_angle);    
        HAL_Delay(100);    
    }    
         
    // 舵机旋转角度处理一下，确保在可以转动的角度里    
    void Servo_SetAngle(Servo_ID id, uint16_t angle)    
    {    
        if (angle < servo_handles[id].min_angle)    
        {    
            angle = servo_handles[id].min_angle;    
        }    
        else if (angle > servo_handles[id].max_angle)    
        {    
            angle = servo_handles[id].max_angle;    
        }    
         
        Servo_SetAngleDirect(&servo_handles[id], angle);    
    }    
         
    // 舵机旋转    
    void Servo_SetAngleDirect(Servo_HandleTypeDef *servo, uint16_t angle)    
    {    
        servo->angle = angle; // 设置结构体中元素的angle，以后要获取角度大小时可以使用，虽然该任务不会用到    
        uint32_t compare = _angle_to_compare(servo, angle);    
        _write_compare(servo, compare);//设置比较器里的值    
    }    
         
    // 获取舵机的角度    
    /*    
    uint16_t Servo_GetAngle(Servo_ID id)    
    {    
        return servo_handles[id].angle;    
    }    
    */    
         
    static uint32_t _angle_to_compare(Servo_HandleTypeDef *servo, uint16_t angle)    
    {    
         
        uint32_t compare;    
        // 获取时钟频率用于待会的比较器设置    
        uint32_t tim_clk = HAL_RCC_GetPCLK1Freq(); // 来自APB1总线的时钟    
        if (servo->htim->Instance == TIM1)    
        {    
            tim_clk = HAL_RCC_GetPCLK2Freq();    
        } // 来自APB2总线的时钟    
        uint32_t arr = __HAL_TIM_GET_AUTORELOAD(servo->htim);     // 自动重装载的值    
        compare = (250 + angle * 1000 / 180) * (arr + 1) / 10000; // 此处用标准舵机的角度来计算，否则比较麻烦    
        return compare;                                           // 将要设置的比较器的值返回    
    }    
         
    static void _write_compare(Servo_HandleTypeDef *servo, uint32_t compare)    
    {    
        switch (servo->channel)    
        {    
        case TIM_CHANNEL_1:    
            __HAL_TIM_SET_COMPARE(servo->htim, TIM_CHANNEL_1, compare);    
            break;    
        case TIM_CHANNEL_2:    
            __HAL_TIM_SET_COMPARE(servo->htim, TIM_CHANNEL_2, compare);    
            break;    
        case TIM_CHANNEL_3:    
            __HAL_TIM_SET_COMPARE(servo->htim, TIM_CHANNEL_3, compare);    
            break;    
        case TIM_CHANNEL_4:    
            __HAL_TIM_SET_COMPARE(servo->htim, TIM_CHANNEL_4, compare);    
            break;    
        } // 找到对应的通道设置比较值    
    }

#### 接下来写电机

#### 电机的头文件

#ifndef __MOTOR_CONTROL_H    
    #define __MOTOR_CONTROL_H    
         
    #ifdef __cplusplus//还是跟上面说的一样，养成习惯    
    extern "C"    
    {    
    #endif    
         
    #include "stm32f1xx_hal.h"    
         
        typedef enum    
        {    
            MOTOR_A = 0,    
            MOTOR_B = 1    
        } Motor_TypeDef;    
         
        typedef enum    
        {    
            MOTOR_FORWARD = 0,    
            MOTOR_BACKWARD = 1,    
            MOTOR_STOP = 2,    
            MOTOR_BRAKE = 3    
        } Motor_Direction;    
         
        typedef struct    
        {    
            Motor_TypeDef motor_num;   // 电机编号    
            Motor_Direction direction; // 当前方向    
            uint8_t speed;             // 当前速度    
            GPIO_TypeDef *IN1_Port;    // IN1端口    
            uint16_t IN1_Pin;          // IN1引脚    
            GPIO_TypeDef *IN2_Port;    // IN2端口    
            uint16_t IN2_Pin;          // IN2引脚    
            TIM_HandleTypeDef *timer;  // PWM计时器    
            uint32_t timer_channel;    // PWM通道    
        } Motor_HandleTypeDef;    
         
        // 初始化函数    
        void Motor_Init(Motor_HandleTypeDef *motor, Motor_TypeDef motor_num);    
        void Motors_InitAll(void);    
         
        // 基础控制函数    
        void Motor_SetSpeed(Motor_HandleTypeDef *motor, uint8_t speed);             //设置速度    
        void Motor_SetDirection(Motor_HandleTypeDef *motor, Motor_Direction dir);   //设置方向    
        void Motor_Stop(Motor_HandleTypeDef *motor);                                //停止    
        void Motor_Brake(Motor_HandleTypeDef *motor);                               //刹车    
        void Motor_Forward(Motor_HandleTypeDef *motor, uint8_t speed);              //前进    
        void Motor_Backward(Motor_HandleTypeDef *motor, uint8_t speed);             //后退    
         
        // 转向函数    
        void Robot_TurnLeft(uint8_t speed);                                  // 原地左转    
        void Robot_TurnRight(uint8_t speed);                                 // 原地右转    
        void Robot_SoftTurnLeft(uint8_t speed);                              // 软左转（前进中左转）    
        void Robot_SoftTurnRight(uint8_t speed);                             // 软右转（前进中右转）    
        void Robot_ArcTurnLeft(uint8_t base_speed, uint8_t turn_intensity);  // 弧线左转    
        void Robot_ArcTurnRight(uint8_t base_speed, uint8_t turn_intensity); // 弧线右转    
         
        extern Motor_HandleTypeDef motorA;    
        extern Motor_HandleTypeDef motorB;    
    #ifdef __cplusplus    
    }    
    #endif    
    #endif

#### 电机的源文件

#include "motor_control.h"    
    #include "main.h"    
    extern TIM_HandleTypeDef htim3;    
         
    Motor_HandleTypeDef motorA;    
    Motor_HandleTypeDef motorB;    
         
    void Motor_Init(Motor_HandleTypeDef *motor, Motor_TypeDef motor_num)    
    {    
        motor->motor_num = motor_num;    
        motor->speed = 0;    
        motor->direction = Motor_Stop;    
        motor->timer = &htim3;    
        if (motor_num == MOTOR_A)    
        {    
            motor->IN1_Port = GPIOB;    
            motor->IN1_Pin = GPIO_PIN_5;    
            motor->IN2_Port = GPIOB;    
            motor->IN2_Pin = GPIO_PIN_6;    
            motor->timer_channel = TIM_CHANNEL_1;    
            // 设置初始状态    
            HAL_GPIO_WritePin(motor->IN1_Port, motor->IN1_Pin, GPIO_PIN_RESET);    
            HAL_GPIO_WritePin(motor->IN2_Port, motor->IN2_Pin, GPIO_PIN_RESET);    
        }    
        else if (motor_num == MOTOR_B)    
        {    
            motor->IN1_Port = GPIOB;    
            motor->IN1_Pin = GPIO_PIN_7;    
            motor->IN2_Port = GPIOB;    
            motor->IN2_Pin = GPIO_PIN_8;    
            motor->timer_channel = TIM_CHANNEL_2;    
            // 设置初始状态    
            HAL_GPIO_WritePin(motor->IN1_Port, motor->IN1_Pin, GPIO_PIN_RESET);    
            HAL_GPIO_WritePin(motor->IN2_Port, motor->IN2_Pin, GPIO_PIN_RESET);    
        }    
         
        // 启动PWM，如果启动失败就直接报错返回    
        if (HAL_TIM_PWM_Start(motor->timer, motor->timer_channel) != HAL_OK)    
        {    
            Error_Handler();    
        }    
        // 速度设置为0    
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(motor->timer, motor->timer_channel, 0);    
    }    
         
    // 全部初始化    
    void Motors_InitAll(void)    
    {    
        Motor_Init(&motorA, MOTOR_A);    
        Motor_Init(&motorB, MOTOR_B);    
    }    
         
    // 设置速度    
    void Motor_SetSpeed(Motor_HandleTypeDef *motor, uint8_t speed)    
    {    
        if (speed > 100)    
        {    
            speed = 100;    
        }    
        motor->speed = speed;    
        uint8_t arr = __HAL_TIM_GET_AUTORELOAD(motor->timer);    
        speed = arr * speed / 100;    
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(motor->timer, motor->timer_channel, speed);    
    }    
         
    // 设置方向    
    void Motor_SetDirection(Motor_HandleTypeDef *motor, Motor_Direction dir)    
    {    
        motor->direction = dir;    
        switch (dir)    
        {    
        case MOTOR_FORWARD://前进    
            HAL_GPIO_WritePin(motor->IN1_Port, motor->IN1_Pin, GPIO_PIN_SET);    
            HAL_GPIO_WritePin(motor->IN2_Port, motor->IN2_Pin, GPIO_PIN_RESET);    
            break;    
        case MOTOR_BACKWARD://后退    
            HAL_GPIO_WritePin(motor->IN1_Port, motor->IN1_Pin, GPIO_PIN_RESET);    
            HAL_GPIO_WritePin(motor->IN2_Port, motor->IN2_Pin, GPIO_PIN_SET);    
            break;    
        case MOTOR_STOP://停止    
            HAL_GPIO_WritePin(motor->IN1_Port, motor->IN1_Pin, GPIO_PIN_RESET);    
            HAL_GPIO_WritePin(motor->IN2_Port, motor->IN2_Pin, GPIO_PIN_RESET);    
            Motor_SetSpeed(motor, 0);    
            break;    
        case MOTOR_BRAKE://刹车    
            HAL_GPIO_WritePin(motor->IN1_Port, motor->IN1_Pin, GPIO_PIN_SET);    
            HAL_GPIO_WritePin(motor->IN2_Port, motor->IN2_Pin, GPIO_PIN_SET);    
            Motor_SetSpeed(motor, 0);    
            break;    
        default:    
            break;    
        }    
    }    
         
    // 设置控制函数，便于进行转向    
    void Motor_Stop(Motor_HandleTypeDef *motor)    
    {    
        Motor_SetDirection(motor, MOTOR_STOP);    
        Motor_SetSpeed(motor, 0);    
    }    
         
    void Motor_Brake(Motor_HandleTypeDef *motor)    
    {    
        Motor_SetDirection(motor, MOTOR_BRAKE);    
        Motor_SetSpeed(motor, 0);    
    }    
    void Motor_Forward(Motor_HandleTypeDef *motor, uint8_t speed)    
    {    
        Motor_SetDirection(motor, MOTOR_FORWARD);    
        Motor_SetSpeed(motor, speed);    
    }    
    void Motor_Backward(Motor_HandleTypeDef *motor, uint8_t speed)    
    {    
        Motor_SetDirection(motor, MOTOR_BACKWARD);    
        Motor_SetSpeed(motor, speed);    
    }    
         
    // 会用到的转向函数    
         
    void Robot_TurnLeft(uint8_t speed)    
    {    
        // 左边电机后退，右边电机前进，实现原地左转    
        Motor_Backward(&motorA, speed);    
        Motor_Forward(&motorB, speed);    
    }    
         
    void Robot_TurnRight(uint8_t speed)    
    {    
        // 左边电机前进，右边电机后退，实现原地右转    
        Motor_Forward(&motorA, speed);    
        Motor_Backward(&motorB, speed);    
    }    
         
    //软转弯，大概一边照常，另一边为原来70%的速度，通过差速转弯    
    void Robot_SoftTurnLeft(uint8_t speed)    
    {    
        if (speed > 100)    
            speed = 100;    
         
        // 左边电机减速为70%，右边电机保持速度    
        uint8_t left_speed = (uint8_t)(speed * 0.7);    
        if (left_speed < 30)    
            left_speed = 30;    
         
        Motor_Forward(&motorA, left_speed);    
        Motor_Forward(&motorB, speed);    
    }    
         
    void Robot_SoftTurnRight(uint8_t speed)    
    {    
        if (speed > 100)    
            speed = 100;    
         
        // 右边电机减速为70%，左边电机保持速度    
        uint8_t right_speed = (uint8_t)(speed * 0.7);    
        if (right_speed < 30)    
            right_speed = 30;    
         
        Motor_Forward(&motorA, speed);    
        Motor_Forward(&motorB, right_speed);    
    }    
         
    //自设转弯强度，0~100    
    void Robot_ArcTurnLeft(uint8_t base_speed, uint8_t turn_intensity)    
    {    
        if (base_speed > 100)    
            base_speed = 100;    
        if (turn_intensity > 100)    
            turn_intensity = 100;    
        //防止超出我们预估的值，超过100就统一设为100    
         
        uint8_t left_speed = base_speed * (100 - turn_intensity) / 100;    
        uint8_t right_speed = base_speed;    
         
        if (left_speed < 10)    
            left_speed = 0;    
        if (right_speed < 10)    
            right_speed = 10;    
        //由于初始速度不确定，要进行设置，确保安全    
         
        if (left_speed == 0)    
        {    
            Motor_Stop(&motorA);    
            Motor_Forward(&motorB, right_speed);    
        }    
        else    
        {    
            Motor_Forward(&motorA, left_speed);    
            Motor_Forward(&motorB, right_speed);    
        }    
    }    
         
    //与上面的注释一样，只是把左右缓过来，此处不再注释    
    void Robot_ArcTurnRight(uint8_t base_speed, uint8_t turn_intensity)    
    {    
        if (base_speed > 100)    
            base_speed = 100;    
        if (turn_intensity > 100)    
            turn_intensity = 100;    
         
        uint8_t left_speed = base_speed;    
        uint8_t right_speed = base_speed * (100 - turn_intensity) / 100;    
         
        if (left_speed < 10)    
            left_speed = 10;    
        if (right_speed < 10)    
            right_speed = 0;    
         
        if (right_speed == 0)    
        {    
            Motor_Forward(&motorA, left_speed);    
            Motor_Stop(&motorB);    
        }    
        else    
        {    
            Motor_Forward(&motorA, left_speed);    
            Motor_Forward(&motorB, right_speed);    
        }    
    }

#### 最后是main.c主体

由于cubemx自动生成的代码注释太占空间，这里我就将自己写的列出来，就不再把整个代码连cubemx的注释一同写了

#include <stdio.h>    
    #include <stdlib.h>    
    #include <string.h>    
    #include "servo.h"    
    #include "motor_control.h"    
    char instructions[32];  //用于接收数据    
    int re_index = 0;       //用于定位当前输入到哪里    
    void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)    
    {    
      if (huart == &huart1)    
      {    
        char receivechar = instructions[re_index];    
        // 设置好最后为x的话就是设置舵机角度    
        if (receivechar == 'x')    
        {    
          instructions[re_index] = '\0';    
          char msg[50];    
          int len = sprintf(msg, "Angle: %s\r\n", instructions);    
          HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)msg, len, 100); // 阻塞发送，超时100ms    
         
          uint16_t number = atoi(instructions);    
          Servo_SetAngle(SERVO_1, number);               // 设置舵机角度    
          memset(instructions, 0, sizeof(instructions)); // 清空数组内容以防妨碍下次接收指令    
          re_index = 0;                                  // 重置位置，方便接收下一条指令    
        }    
         
        // 最后是m就是设置速度    
        else if (receivechar == 'm')    
        {    
          instructions[re_index] = '\0';    
          char msg[50];    
          int len = sprintf(msg, "Speed: %s\r\n", instructions);    
          HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)msg, len, 100); // 阻塞发送，超时100ms    
         
          uint8_t number = atoi(instructions);    
          Motor_SetSpeed(&motorA, number);    
          Motor_SetSpeed(&motorB, number);               // 设置速度    
          memset(instructions, 0, sizeof(instructions)); // 清空数组内容以防妨碍下次接收指令    
          re_index = 0;                                  // 重置位置，方便接收下一条指令    
        }    
         
        // 最后是d就是设置方向    
        else if (receivechar == 'd')    
        {    
          instructions[re_index] = '\0';    
          char msg[50];    
          int len = sprintf(msg, "Directions: %s\r\n", instructions);    
          HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)msg, len, 100); // 阻塞发送，超时100ms    
         
          uint8_t number = atoi(instructions); // 0直行，1后退，2惯性停下，3刹车    
          Motor_SetDirection(&motorA, number);    
          Motor_SetDirection(&motorB, number);           // 设置方向    
          memset(instructions, 0, sizeof(instructions)); // 清空数组内容以防妨碍下次接收指令    
          re_index = 0;                                  // 重置位置，方便接收下一条指令    
        }    
         
        // 最后是t就是转向    
        else if (receivechar == 't')    
        {    
          instructions[re_index] = '\0';    
          char msg[50];    
          int len = sprintf(msg, "Turn: %s\r\n", instructions);    
          HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)msg, len, 100); // 阻塞发送，超时100ms    
         
          uint16_t number = atoi(instructions); // 1原地左转，2原地右转，3软左转，4软右转，5自设角度左转，6自设角度右转    
          uint8_t num = number / 1000;    
          uint8_t intensity = number - 1000 * num; // 转弯强度    
          switch (num)    
          {    
          case 1:    
            Robot_TurnLeft(motorA.speed);    
            break;    
          case 2:    
            Robot_TurnRight(motorB.speed);    
            break;    
          case 3:    
            Robot_SoftTurnLeft(motorA.speed);    
            break;    
          case 4:    
            Robot_SoftTurnRight(motorA.speed);    
            break;    
          case 5:    
            Robot_ArcTurnLeft(motorA.speed, intensity);    
            break;    
          case 6:    
            Robot_ArcTurnRight(motorB.speed, intensity);    
            break;    
          default:    
            break;    
          }    
         
          memset(instructions, 0, sizeof(instructions)); // 清空数组内容以防妨碍下次接收指令    
          re_index = 0;                                  // 重置位置，方便接收下一条指令    
        }    
        // 处理数字    
        else if (receivechar <= '9' && receivechar >= '0')    
        {    
          re_index++;    
        }    
         
        else // 输入错误直接全部重置    
        {    
          memset(instructions, 0, sizeof(instructions));    
          re_index = 0;    
        }    
      }    
      HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&instructions[re_index], 1);    
    }

//写在main里面，但是while外面，用于初始化，和一开始的提醒与接收数据    
    char init_msg[] = "System Ready. Send angle (0-180)x\r\n";    
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)init_msg, strlen(init_msg), 100);    
    Servo_Init(SERVO_1, &htim2, TIM_CHANNEL_1, 0, 180);    
    Motors_InitAll();    
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&instructions, 1);

### 9. 最后将文件放置到对应的地方

- Inc Src之类的位置，以及将.c.h文件加入工程即可